附件1

青岛市建筑施工现场标准化管理考核评价标准汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章） |  |  |  |  | 总包企业（盖章） |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 劳务分包企业（盖章） |  |  |  |  | 监理企业（盖章） |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 专业承包企业（盖章）及对应的分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 考核 得分 |
| 质量安全体系 （5分） | 安全生产管理 （20分） |  | 文明施工 （10分） | 质量管理 （30分） |  | 工程监理 （10分） |  | 建筑队伍管理 （15分） | 绿色施工 （5分） |  | 工程创新 （5分） |  |  |

考核评价说明

1.考核评价标准对施工现场质量安全管理体系、安全生产管理、文明施工、质量管理、工程监理、建筑队伍管理、绿色施工、工程创新8个分项进行考核评分。根据考核结果汇总所得分值，确定项目考核结果。

2.考核汇总分值计算方法：（考核计分采用百分制）

（1）分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和。

（2）汇总表（分表）实际得分=汇总表（分表）在考核表中实得分之和乘以汇总表（分表）该分项应得分值/100。

3.考核结果的确定方法：

（1）项目考核得分大于90分（含90分）的，可推荐示范工地。

（2）项目考核得分小于90分且大于70分（含70分）的，为达标工地。

（3）项目考核得分小于70分或存在一票否决项的工程，均视为不达标。

（一）质量安全管理体系考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系设置 | 质量安全管理体系按规定悬挂上墙。 | 10 |  |  |
| 2 | 人员配备 | 总承包、专业承包、劳务分包企业需按规定配足具有任职资格的质量、安全专职管理人员。 总承包企业、专业承包企业施工现场项目部建筑工程合同造价5千万元以下或建筑面积1万平方米以下的工程，质量安全管理专职工作人员各不得少于1人；5千万（含）～1亿元或1万（含）～5万平方米的工程，各不得少于2人；1亿元（含）～5亿元或5万平方米（含）～15万平方米的工程，各不得少于3人，每增加5千万（含）～1亿元或1万（含）～5万平方米的，质量安全管理专职人员各增加1人，并分别设立质量安全主管。 劳务分包企业施工现场项目部质量管理专职工作人员的配备要求：施工人数在50人以下的，质量专职工作人员各不得少于1人。施工人数在50（含）～200人的，各不得少于2人。施工人数在200人（含）以上的，各不得少于3人，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。 | 30 |  |  |
| 3 | 职责履行 | 企业分管负责人、企业质量安全管理机构、项目部需按要求对施工现场进行定期监督检查。 建筑施工企业标准管理分管负责人对青岛市辖区内的在建工程标准实施情况检查每月应不少于1次。 建筑施工企业质量、安全管理工作的分管负责人对青岛市辖区内的在建工程检查每月应不少于1次，在企业检查隐患整改通知单上签字，并存入施工现场资料档案备查。 外地入青建筑施工企业其总部质量安全管理机构对青岛市辖区内的在建工程检查每季度应不少于1次。 建筑施工企业质量、安全管理机构对在建项目的检查，每个项目每月应不少于2次，检查人在检查隐患整改通知单上签字并加盖公章。 建筑施工现场项目部对施工现场质量、安全、标准的综合检查，每周应不少于1次。 项目部质量安全管理人员每日对施工现场质量安全生产情况进行不少于2次的检查，并做好检查记录备查。 质量、安全隐患需按照“三定”原则进行整改，并按期复查。 | 20 |  |  |
| 4 | 责任清单 | 将施工现场的重点过程、重点环节和建设、监理、施工企业的主要质量安全管理责任进行详细的分解，以清单形式明确列示出来，明确具体责任事项的责任人、日常管理措施及责任清单事项监督人，实现建筑工程建设过程中质量安全管理责任到人，从源头上堵塞企业质量安全管理的漏洞和缺位。拟开工项目应执行的强制性标准以清单形式列出，并进行责任分解，明确责任人及监督人。 | 20 |  |  |
| 5 | 工程建设技术标准化管理 | 企业工程建设标准管理岗位设置及开展工作情况：项目部配置专职（或兼职）标准员不少于1人，按要求正常开展标准管理工作。 工程建设技术标准体系建设情况。有完善的建设标准执行措施，强制性条文逐条有措施文件，其他标准70%及以上有措施文件。 企业、工程项目部技术标准宣传交底培训情况。 工程建设标准资料档案管理情况。 施工技术资料编制执行现行规范标准情况。 | 14 |  |  |
|  |  | 企业定期对工程项目开展标准实施情况自我检查及整改情况记录。 对工程项目在质量安全、节能减排、环境保护等重点领域执行标准的情况开展评估，并将评估材料存档。 对强制性标准的执行情况开展评估，并编制检查报告。 | 6 |  |  |

（二）安全生产管理考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全报监 | 按规定办理齐全安全报监手续。 | 5 |  |  |
| 2 | 安全专项施工方案 | 项目应组织编制施工组织设计，并针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施。对危险性较大的分部分项工程需编制安全专项施工方案；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案需按要求进行专家论证。施工组织设计、安全专项施工方案必须按规定履行审批手续，审批人应签字、盖公章，填写审批意见和审批时间。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全技术交底 | 施工作业前，施工技术人员应将分部分项工程有关安全施工的技术要求向施工作业班组进行安全技术交底，并针对各工种特点，对施工现场各工种进行安全技术交底。安全技术交底应全面，具有针对性、指导性。安全技术交底必须以书面形式进行，并经交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认，严禁代签字。 | 10 |  |  |
| 4 | 安全教育培训 | 建立安全教育培训制度，施工人员入场进行三级安全教育培训和考核，明确具体安全教育培训内容；在施工现场建立安全教育培训档案，记录教育培训情况，受教育者应签字确认，严禁代签字。 | 10 |  |  |
| 5 | 应急救援 | 项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识；编制相应的专项应急救援预案。工程施工现场应建立应急救援组织，配备应急救援人员、应急救援器材和设备，定期组织员工进行纸面推演和现场实际应急救援演练。 | 5 |  |  |
| 6 | 持证上岗 | 工程项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经省级以上行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业，应确保证件有效、人证相符。 | 10 |  |  |
| 7 | 扣件式落地与悬挑钢管脚手架 | 扣件式钢管脚手架的搭设使用应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 钢管、扣件必须使用符合要求的产品；对进场钢管扣件严格实施审核、检查和验收程序，按规定对现场钢管扣件进行联合检查、按批次进行抽样复验，复验合格后方可使用。各证明材料及验收记录应存档备查。严禁使用不合格钢管、扣件。 脚手架应由项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员及搭设人员，按规范要求分阶段进行联合检查验收，并履行验收签字手续。 脚手架基础必须夯实平整，按规定设置木垫板、钢底座和纵横向扫地杆，排水良好。 架体与建筑物拉结杆件应按规范及施工方案的要求规定设置，拉结可靠牢固；拉结点应设明显标志。 按规定设置剪刀撑，剪刀撑必须沿脚手架高度连续设置。脚手架高度在24m以下的，须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；脚手架高度在24m以上的，剪刀撑必须沿长度连续设置。 操作层脚手板必须满铺，固定牢固，材质应符合要求；操作层应按规定设置防护栏杆,并设置18cm高的挡脚板。 架体内每隔两层且高度不超过10m设层间安全平网，距地面第二步处设首层安全平网，操作层的脚手板下设随层安全平网兜底，安全平网应架设牢固、严密。 脚手架的内排架立杆与建筑物距离大于15cm的必须进行封闭防护。 卸料平台应编制专项安全方案，必须有设计计算书，设置荷载限制标志牌，平台底板应满铺，固定牢固，材质应符合要求。卸料平台必须有独立的支撑固定系统，严禁与脚手架架体连接。 悬挑式脚手架的悬挑梁必须使用型钢悬挑梁，悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑梁与建筑物的固定方法须经计算确认，悬挑梁通常应使用16号以上工字钢，悬挑梁尾端应在两处以上使用ψ16以上圆钢固定在楼板等钢筋混凝土结构上，悬挑梁前端应采用ψ14以上钢丝绳进行吊拉卸荷，并进行设计计算，安装应符合设计要求。 悬挑脚手架的悬挑梁的锚固、卸荷吊拉钢丝绳与悬挑比例等应符合相关规范要求。 脚手架的各杆件间距应符合规范要求，立杆必须使用专用对接扣件进行对接。脚手架钢管应均匀涂刷黄色漆，并在脚手架外侧按规定搭设外挑安全平网。 开口脚手架的开口处，应在架体的基础部位与架体的顶端部位与建筑物进行拉结，中间每层设置不少于一处拉结点。 门式、碗扣式、承插型盘扣式、满堂脚手架等钢管脚手架的搭设使用应符合现行标准、规范规定要求。 | 10 |  |  |
| 8 | 模板支架 | 模板支架施工应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 模板支撑材料的材质、规格必须符合设计要求，立杆底部按规定设置垫板，按规定设置纵横向扫地杆、剪刀撑、立杆、水平杆，各杆件间距应符合设计计算要求。 立杆严禁搭接，必须使用专用对接扣件进行对接。梁底立杆应支撑在梁底轴线上，且结构梁底与楼板底下50cm内必须设置纵横向水平杆。 可调托撑螺杆外径不得小于36mm，抗压承载力设计值不应小于40kN，支托板厚不应小于5mm，顶托伸出钢管顶部不得大于20mm。 模板施工完毕，现浇砼施工前，工程项目应组织对模板进行联合检查验收，砼浇筑时严禁在模板下方有人进出或停留，并设专人进行监护。 模板施工荷载不得超过设计要求，堆料应均匀,现浇砼时的施工工艺过程应符合相关规程要求。 模板拆除时混凝土必须达到规定设计强度要求，经工程项目经理、技术负责人和项目总监理工程师批准后，方可实施。拆除时必须划定警戒区域，设置监护人。在地下室、孔、井、洞内进行拆装模板等施工活动时，应先进行通风，经检查无有害气体等隐患后方可施工，周边应设监护人。 支架设在楼面结构上时，需对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方采取加固措施；支架高宽比超过规范要求时，应采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施。 | 10 |  |  |
| 9 | 高处作业 | 安全帽、安全带、安全网必须使用质量符合规范要求的登记备案产品。使用前应进行检验，检验不合格严禁使用。 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。 凡在2m（含2m）以上高处进行作业必须正确系挂安全带。 建筑物必须采用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭，严禁擅自拆除密目式安全立网等安全防护设施。架体内按规定设置安全平网。 临边防护栏、各类防护棚、安全门、各种洞口盖板等安全防护设施，应使用符合“标准图集”规定要求的定型化、工具化产品。防护栏、安全门刷红、白相间警戒色。 电梯井口必须设置安全门，井内每隔两层且高度不超过10m应设安全平网，网内不得有杂物。 临边防护栏应设置上下两道，上杆距地高度为1.0m—1.2m，下杆距地高度为0.5～0.6m，立杆间距不大于2m，并设置18mm高挡脚板或加挂立网。防护栏杆应牢固可靠。 | 10 |  |  |
| 10 | 施工现场临时用电 | 施工现场临时用电应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 施工现场临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合规范要求。 配电箱、电缆、漏电保护器等电气产品必须使用符合标准要求的登记备案产品。 外电线路必须按照规范要求进行防护，防护措施应同时满足供电部门要求。 施工现场应配备必要的电气测试仪器，电工必须每天巡回检查。漏电保护器测试每周不少于1次，各类电气的绝缘、接地电阻测试每月不少于1次，雨雪天气后必须进行测试，并做好巡查维修纪录。 宿舍内严禁使用热得快、电热棒、电炉子等大功率用电器具，每间宿舍总用电负荷不得超过2kW；宿舍使用36v安全电压，并应设置漏电保护器和过载保护器；严禁乱拉、乱接用电设施，防止发生电器火灾事故。 各级电箱设置位置、高度、稳定性、电箱接线等应符合“规范”要求，一、二级电箱应采用防护棚形式进行防护，且电箱前应设置绝缘垫，配置干粉灭火器、防触电警示标志。三级电箱应做防雨措施。 防触电、短路漏电保护器等安全装置应灵敏可靠。地下室、潮湿场所及密闭容器内作业应使用安全电压。机械机具漏电保护器额定漏电动作电流应小于30mA，潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器额定漏电动作电流应小于15mA。 | 10 |  |  |
| 11 | 起重机械设备 | 施工现场起重设备的安装、使用、拆除应符合现行标准规范及专项施工方案规定。 施工现场使用的起重机械应严格执行建筑起重机械产品备案登记、出租、安装拆卸、检查验收、使用等安全管理工作流程。 安装拆卸单位必须取得起重设备安装工程专业承包资质。 安拆作业前安拆单位技术负责人必须对相关作业人员进行全面安全技术交底；安拆过程中，应划出警戒区域，安拆单位技术负责人、施工单位项目负责人、安全管理人员、项目总监必须按规定进行全过程监控。起重机械安拆人员必须持证上岗，人证相符，现场安拆人数应符合规定要求。 安装完毕后，必须由具有相应资质的第三方检测机构进行检查，并出具报告。设备的产权、安装和使用单位及建设、监理必须对起重机械进行联合验收，合格后办理齐全相关手续方可使用。 根据合同约定和有关规定，对使用中的起重机械设备进行定期检验检查和日常维护保养。 多台塔机作业时必须满足安全距离要求，并采取有效的防碰撞措施。 塔机、施工升降机、物料提升机基础应按产品说明规定制作；标准节的螺杆、螺母、垫圈等必须符合产品说明要求，确保数量齐全、连接紧固，斜撑杆要严格按要求使用连接销轴和开口销固定。 塔机、施工升降机、物料提升机安装使用的附着装置必须符合产品说明书及相关技术要求，确保材质、预埋和安装等符合安全要求，达到连接紧固，间距符合要求，附墙装置应由原制造厂家或具有相关资质的单位制作，原制造厂家制作应出具产品合格证明，具有相应能力的单位制作必须出具设计图纸及设计计算书。 塔机防倾翻装置、安全限位保护装置，施工升降机安全限位、防坠安全保护装置，物料提升机防断绳及安全限位装置必须灵敏可靠。施工升降机防坠器必须按规定进行年度标定，超过标定期限的严禁使用。 施工升降机轿厢内载人严禁超过9人（含操作司机），并在地面进料口处醒目位置悬挂“限乘不超过9人”标识牌，物料提升机严禁乘人上下。施工升降机、物料提升机地面进料口处应按规定搭设防护棚。 各种型号起重设备安装的最大安装高度和汛期允许使用高度必须符合有关规定要求。 | 10 |  |  |
| 12 | 施工机具 | 机具使用前应经验收合格后使用。机具传动部位必须设置防护罩。不得使用倒顺开关。电锯、平刨、搅拌机、合灰机等固定施工机具应搭设封闭式防护棚。 平刨应设护手安全装置，圆盘锯应设分料器、防护挡板。严禁使用平刨、圆盘锯联合式多功能木工机具。 Ⅰ类手持电动工具必须作保护接零，电缆不得有中间接头，操作人员应穿戴好绝缘防护用品。 钢筋冷拉作业区应设置警戒区和防护栏，钢筋对焊作业区应有防止火花飞溅的措施。 电焊机必须设置二次空载降压保护器；一次线长度不得超过5m，二次线长度不得超过30m，线路不得有破皮、老化现象；接线柱应设防护罩。 搅拌机应选址合理，固定牢固，轮胎不得支承在地面或其它物体上。钢丝绳和保险挂钩符合要求，操作手柄应设保险装置。 气瓶应有防护帽、防震圈，色标明显。存放和使用时应距离明火10m以上，不同种类气瓶间距应大于5m。乙炔瓶不得平放使用 。气瓶应放置在阴凉处防止暴晒。 潜水泵漏电保护器额定漏电动作电流须小于15mA，负荷线应采用专用防水橡皮护套铜芯软电缆，不得有破损或接头。 水磨机具和打夯机手柄应绝缘，电缆不得拖地。操作人员应穿戴好绝缘防护用品，一人操作，一人把线。 振捣器具应使用移动式配电箱，电缆长度不超过30m，操作人员应穿戴好绝缘防护用品。 施工现场翻斗车司机应持有驾照，且不得载人。 在施工现场机械、机具设备位置处，应悬挂相应操作规程牌。 | 5 |  |  |

（三）文明施工考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明施工专项方案 | 应结合工程施工现场实际情况编制文明施工专项方案。文明施工专项方案应经施工单位技术负责人、项目总监理工程师审批、建设单位项目负责人审核并签字确认后实施。 | 5 |  |  |
| 2 | 现场围挡 | 施工现场必须使用符合规定要求的围挡墙进行全封闭。围挡墙尺寸为长6 m×高3 m，围挡制作采用方钢焊接，每5 m增设30 mm ×30 mm×厚2.5 mm镀锌方管框架形象柱，表面附0.5mm镀锌铁板，形象柱表面用500D加厚喷绘布或铝塑板进行装饰，柱子横断面尺寸为500mm×500mm，高出围墙15cm，顶部加装照明灯具。围挡墙宣传内容应以特色文化、人文风景为主，严禁商业广告。 围挡墙外观应保持整洁美观、安全牢固，确保无歪斜、无破损和乱涂乱画等不文明现象。 禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。禁止用围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌、机械设备等的支撑体。 施工单位应会同建设、监理单位对围挡墙进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查。 | 10 |  |  |
| 3 | 建筑物 围挡 | 在建建筑物必须使用符合标准要求的密目式安全立网进行全封闭围挡，并及时整理、维护，保持封闭严密、平整、清洁、美观。封闭高度应始终保持高出施工操作层1.5m以上，下部应封闭到脚手架扫地杆。 密目式安全立网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。 对污染严重、破损的密目式安全立网应及时的予以更换。 | 5 |  |  |
| 4 | 临建设施 | 办理安全报监前，建设单位应到工程所在地规划部门办理临建规划许可证手续。 施工现场临建设施必须使用经建设主管部门登记备案的产品，采用玻璃丝棉等绝燃型板材；临建房屋门窗、走廊通道、楼梯的安装设置应满足应急逃生要求。 活动房屋不得超过两层，温暖季节应安装纱门、纱窗。 临建设施内未使用安全电压的灯具距地高度应不低于2.5m。房间门应外开。 施工单位应会同建设、监理单位对临建设施进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查，确保临建设施安全。 职工宿舍：宿舍应实行单人单床，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于0.9m，人均面积不应小于2.5㎡，每房间居住人数不得超过 9人，严禁睡通铺。在建建筑物内严禁安排人员住宿、办公。宿舍内应设置封闭式餐具柜，个人物品应摆放整齐，保持卫生整洁。宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙明示。严禁在宿舍内点燃明火取暖，严禁在宿舍内使用大功率电器做饭、烧水等，防止发生烟气中毒和引发火灾事故。必须购买和正确使用合格的电褥子。 职工食堂：工地食堂应是独立设置的砖混结构，不得使用装配式彩钢活动房屋。食堂必须取得《餐饮服务许可证》并保持清洁卫生，距离厕所、垃圾点等污染源不得小于30m。炊事人员应取得《健康证》后方可上岗，并按规定定期进行体检。工作时应穿戴工作服、工作帽。灶间、售饭间、食品储藏室、加工间应分隔设置，食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具器皿应有明显标记且分别放置，经常消毒，保持洁净。温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售和食用变质食品。食堂应设置隔油池，未经处理的污水严禁排入市政管网。食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭，通风、排气良好。食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于0.6m。食堂使用的燃气罐严禁放置在食堂内，应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其他物品，每天检查各部件安全使用状态。 厕所：施工现场应设置封闭、水冲式厕所，蹲位应满足使用要求，蹲位之间设置隔挡，隔挡高度不低于1.2m。厕所应设专人管理，及时冲刷清理、喷洒药物消毒，无蚊蝇孳生。高层作业区应设置封闭式便桶并及时清理。 其他设施：施工现场应设置淋浴室，淋浴喷头数量应满足使用要求，保证冷、热水供应，排水、通风良好；更衣间应设置更衣柜、更衣凳等；淋浴间与更衣间应隔离，并使用防水电器。 施工现场生活区内应设置供职工文化学习和娱乐活动的场所，配备电视、报刊、杂志等学习娱乐用品。 施工现场应设置吸烟室、饮水室，严禁在施工区域内吸烟。饮水室应设置密封式保温桶，保温桶应加盖加锁，保持卫生、清洁。 施工现场应设置宣传栏、读报栏、黑板报，达到牢固、美观、防雨要求，并进行亮化。宣传内容应及时更换。 施工现场应在墙根及边角等处每隔15m设灭鼠屋，并设专人负责管理投放药品；温暖季节应设置捕蝇笼等设施。数量、位置应得当。 | 25 |  |  |
| 5 | 场容场貌 | 施工现场的施工作业区、材料存放区、办公与生活区等区域应规划合理，划分清晰，并应采取相应的隔离措施。 施工现场应设置金属铁艺大门。建筑面积在1万㎡以上的，应使用电动门，门头应设置企业标志。 大门处应设门卫室，实行人员出入登记和门卫人员交接班制度。严禁无关人员进入施工现场。 施工现场大门附近处应按规定要求设置“七牌两图”等，公示标牌内容要齐全，标牌要规范、整齐。其中施工标志牌规格为高1.5m，宽1.8m，其它不小于1.2m×0.8m，架体材质为不锈钢，直径不小于0.06m，各类标牌应设置牢固、美观，并进行亮化。 建筑材料应按生产厂家、品种、规格和生产日期分类分规格存放，码垛稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放应设专用库房，按规定排放，并有防潮、防雨措施。 施工现场道路、加工区和生活区地面应进行硬化。道路应采用砼硬化，并满足车辆行驶要求；生活区、加工区可采用砖铺等其他方式硬化。 建筑垃圾应集中、分类堆放，及时加工再利用，及时清运；生活垃圾应采用封闭式容器，日产日清。垃圾清运应委托有资格的拉运单位进行清理，不得乱卸乱倒。 施工现场应设置良好的排水系统，保持排水畅通，地面无积水；合理设置沉淀池，严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流。 在生活区合理的设置盥洗池和晾晒衣架。 | 20 |  |  |
| 6 | 扬尘治理 | 施工现场大门处应设置车辆冲刷设施，保持出场车辆冲刷清洁。严禁污染城市交通道路。 建筑施工现场内存放的土堆和裸露土使用密目网等材料进行严密覆盖或种植三叶草等适宜的植物进行绿化。严禁从建筑物内向外抛扬垃圾。 建筑施工现场应使用密闭加盖的渣土运输车辆，严格控制渣土装车高度，装车高度一律不得高出车厢挡板。运输单位应取得“三证”（指建筑垃圾处置证、城市建筑垃圾运输经营准运证、建筑垃圾运输特许经营权证书）。严禁将土石方开挖和渣土运输发包给无相应资格的单位和个人进行土石方开挖渣土运输。 风速四级以上天气时，建筑施工现场应停止土石方开挖、锚杆打孔、建筑垃圾清理和倒运等易产生扬尘的作业。 施工单位应在施工工地设立环境防治监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 施工现场易产生扬尘污染的作业区应进行封闭作业。堆放、装卸、运输等易产生扬尘污染的物料应采取遮盖、封闭、洒水等措施。 施工现场应配备洒水车，有条件的应设置自动喷淋装置保持路面清洁不起尘，每天对道路场区进行洒水降尘。 | 20 |  |  |
| 7 | 现场防火 | 施工现场应建立消防安全管理制度，明火作业应严格履行动火作业审批手续，作业现场设动火监护员。生活区、仓库、配电室（箱）、木制作区等易燃易爆场所必须配置相应的消防器材。消防器材应定期检查，确保完好有效。严禁在施工现场内采用明火取暖。 施工现场应制定易燃易爆及有毒有害物品管理制度，购买、领取、运输、保管、使用等环节应设专人负责，并建立台帐。 高层建筑应设置临时消防水源管道，立管管径应符合规定要求。每层应留有消防水源接口，配备消防管具。 施工现场应设置消防设施集中设置点。易燃易爆物品、保温材料应远离火源。在高处进行电气焊作业时，现场应提前备好灭火器材，并在火花坠落点设专人监控。 | 10 |  |  |
| 8 | 综合管理 | 施工人员应统一着装，并佩戴证明其身份的胸卡。施工现场安全员应按规定要求穿橘黄色制服，作业人员应按要求穿安全警示衫，特殊工种有颜色区分。 施工现场应建立治安保卫制度，人员应及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿。 施工现场应按有关规定开办职工夜校。 对使用易产生噪音的机具应采取封闭作业，装卸材料时应轻拿轻放；未经审批，晚10：00至早6：00，中、高考期间，晚8：00至早6：00禁止施工。 施工现场应制定和采取防粉尘、防噪声、防光源等有效措施，避免施工扰民，妥善处理与周边居民的关系。夜间施工需办理夜间施工许可手续。 | 5 |  |  |
| 9 | 视频监控系统 | 施工现场应安装远程视频监控系统。 | 如不符合本条规定，“（三）文明施工标准”得分为0。 |  |  |
| 10 | 扬尘监测系统 | 施工现场应安装在线扬尘监测系统。 | 如不符合本条规定，“（三）文明施工标准”得分为0。 |  |  |

（四）质量管理考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量监督登记 | 按规定办理质量监督登记手续。 | 5 |  |  |
| 2 | 设计图纸、规范标准配备 | 施工现场配备施工图审查机构审查认可的设计图纸和重大设计变更审查图纸，配备与工程配套的现行规范标准、图集和施工操作技术规程等。 | 2 |  |  |
| 3 | 质量检测工具配备 | 施工现场配备回弹仪、钢筋扫描仪、钢筋保护层厚度测试仪、坍落度检测筒、靠尺、激光测距仪、游标卡尺等检查检测工具，并按规定进行校准或鉴定。 | 2 |  |  |
| 4 | 质量管理机构、岗位责任制度 | 住宅工程施工现场设置质量常见问题防治领导小组，并制作标牌悬挂项目会议室中。 施工单位现场项目经理、技术负责人、质检员、资料员、试验人员等持证上岗，质量管理人员组成框图、岗位责任制度悬挂上墙；质量管理人员组成框图附个人影印彩照，并分别注明职务、姓名等。 住宅工程施工现场未设置质量常见问题防治领导小组或施工单位现场质量管理人员组成框图未上墙的，该项不得分。 | 4 |  |  |
| 5 | 二书签订及公示 | 项目参建各责任主体按要求签署法人授权书和项目负责人质量终身责任承诺书（项目负责人变更的应重新签订），并于施工现场显著位置设置标牌公布。 | 2 |  |  |
| 6 | 质量标准化管理 | 编制质量标准化管理实施方案；设置建筑材料设备样品库；针对易发生质量常见问题的部位设置图文展板，搭建实物样板并标识建筑做法等；实体设置装修样板套，分层标识建筑做法；主体实测实量位置、结果标识清晰完整；剪力墙外墙外侧对拉螺栓孔按要求进行防水封堵等。 未搭建实物样板或未设置实体装修样板套的，该项不得分。 | 15 |  |  |
| 7 | 建材产品进场验收及存放 | 建材产品进场后分类存放，设置材料状态标识牌，材料名称、产地、进场数量、规格（型号）、检验状态等信息标识齐全。 需送检的建材产品，按规定取样后，送具有相应资质的检测机构检测。 施工单位、监理单位建立健全建材产品检验及验收档案。 涉及结构安全和主要使用功能的建材产品未检先用，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 8 | 试块留置与养护 | 按规定留置标准养护试块和同条件养护试块，试块标识齐全、清晰；配置标准试块养护室（箱），悬挂试块制作及养护技术管理要求，养护温度、湿度符合要求；同条件试块养护放置在专用保护器具，养护条件与相应结构构件或结构部位的条件一致。 | 5 |  |  |
| 9 | 地基与基础 | 土石方回填施工方案编制、审批单位及人员签章齐全。回填土按设计要求选料，分层夯实，对称进行，检测批次符合规范要求。 回填土使用建筑垃圾或含有大量大块石块等杂物的，该项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 工程桩施工完成后按设计要求进行桩身完整性检验和竖向承载力检验。承受水平力较大的桩进行水平承载力检验，抗拔桩和抗浮（拔）锚杆进行抗拔承载力检验，检验批次符合规范要求。桩基验收记录及桩位竣工平面图各方签字、盖章齐全。 桩基未验收或地下室底板渗漏的，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 10 | 建筑结构工程 | 钢筋调直采用无延伸功能的机械设备。对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能满足设计要求；当设计无具体要求时，对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋采用带“E”的抗震钢筋。 钢筋机械连接接头加工宜使用钢筋切头套丝一体机，有工艺检验合格报告。钢筋丝头牙型饱满、无缺陷，端头加盖保护帽。安装扭紧后钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧，外露螺纹不宜超过2p，并做好标记。 钢筋绑扎符合设计和规范要求。 钢筋调直采用具有延伸功能机械设备、使用“瘦身”钢筋或不按设计要求使用抗震钢筋的，该项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 现浇混凝土楼板裂缝防控专项施工方案编制、审批单位及人员签章齐全，楼板上层钢筋设置通长马凳，钢筋作业面铺设通道，混凝土泵管设置防晃支架。 寒冷天气混凝土入模温度符合要求。混凝土养护及时，养护龄期符合要求。 混凝土结构构件规整、密实，几何尺寸符合设计和规范要求。 现浇混凝土楼板存在较严重裂缝或梁、柱、墙混凝土强度相差两个及以上强度等级时低强度等级混凝土灌入高强度混凝土设计区域的，该项不得分。 | 20 |  |  |
|  |  | 填充墙砌筑砂浆饱满，按照设计要求设置拉结筋。 构造柱设置符合设计要求。当设计未明确时，长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁有拉结措施，墙体中部加设构造柱；填充墙体的两端、较大洞口两侧、无约束墙端部位、墙体转角处按设计要求设置构造柱。 构造柱漏设或设置不符合设计和规范要求的，该项不得分。 | 10 |  |  |
| 11 | 质量控制资料 | 质量控制资料随工程进度同步收集、整理、签发并按规定移交。资料内容真实、准确，字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。 质量控制资料以打印或印刷为主，若手工书写使用蓝黑或碳素等耐久性强的书写材料。纸质载体幅面尺寸规格宜为A4幅面，图样宜采用国家标准图幅。微机形成的资料验收意见及签名手工书写。 质量控制资料不能使用原件的，在复印件上加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字及时间等。 专业分包工程的竣工验收和重要分部工程签章使用企业法定公章，其他使用项目部符合相应授权的公章，并加盖施工、监理单位项目负责人执业资格印章。 质量控制资料弄虚作假的，该项不得分。 | 10 |  |  |
| 12 | 质量验收 | 建筑工程施工质量验收符合工程勘察、设计文件的要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）和相关专业验收规范的规定。 检验批由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 分项工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收， 分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。 | 5 |  |  |

（五）工程监理考核评价标准

| 序号 | 考核项目 |  | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理机构 |  | 监理企业应具备与工程相匹配的监理资质和等级，其中，外地监理企业应按要求纳入我市建筑市场主体信用考核体系。 项目监理机构的监理人员应具备监理从业资格，专业配套，数量满足工程项目监理工作的需要，符合《青岛市房屋建筑工程施工现场监理管理导则》及有关规定。 监理人员应统一着装，佩戴安全帽、胸卡。 项目监理机构需将中标通知书（或交易通知书）、建设工程监理合同、监理人员证件的复印件（加盖企业公章）及公司任命文书原件存放现场备查。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 监理管理框图 | 项目监理机构的组织机构及人员框图、总监理工程师职责、专业监理工程师职责、监理员职责、监理人员工作守则、监理工作程序框图、质量控制程序图、造价控制程序图、进度控制程序图应上墙明示。规格宜采用A3幅面并镶装。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 监理资料 | 资料归档时项目监理机构应有一本完整的监理日记。每名现场监理人员（不包括配备的专职负责造价员和资料员）都应在每天的监理过程中按照有关规定记录自己的《监理工作日记》，详细记录当天的巡视、旁站等以下监理工作内容。总监理工程师除每天做好日记外，还应对委托总监代表的项目每周不少于一次的督导，并记入日记备查。 第一次工地会议前，由总监理工程师主持，各专业监理工程师共同参与编写项目监理规划。 专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。 项目监理机构每月应将施工现场的相关情况按照要求编写形成监理月报。 所有监理资料应分类管理并存档。 | 20 |  |  |
| 4 | 检测测量工具 |  | 项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度及工程所在地的环境条件以及建设工程监理合同的约定，配备卷尺、靠尺、塞尺、游标卡尺、水准仪、混凝土坍落度测定仪、电阻测定仪、红外测距仪、望远镜等基本检测设备。 | 20 |  |  |
| 5 | 进场队伍资格审查 |  | 负责监督审核所有进场总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位企业营业执照、企业资质、安全生产许可证等证件等，并监督施工单位将有关内容填写在工程分包公示牌上。分包单位属外地入青企业时，还应审查是否办理山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台审核及青岛市建筑市场主体信用考核登记。 负责监督填写“施工现场参建企业主要信息公示栏”牌，并于会议室等显著部位悬挂上墙。 按要求对施工承包合同及分包合同审查并存档。 相关资料均需在项目监理机构留存加盖单位公章的复印件备查。 | 20 |  |  |
| 6 | 质量、安全检查 |  | 监理单位质量、安全分管负责人，每月应对本单位监理的在建工程质量、安全进行不少于1次的全面检查，企业管理机构每月应对本单位施工的在建工程进行不少于2次的全面检查，项目部检查每周不少于1次。 各级检查应做好检查记录，建立检查与整改报告档案，相应检查人员应签字盖章齐全。 项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理，认真履职尽责。 监理企业应依据关于监理企业对施工企业和项目经理现场管理考核和施工现场监理工作投诉举报制度的有关要求，按规定的程序、标准等开展管理考核、进行投诉举报。 | 20 |  |  |

（六）建筑队伍管理考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承发包 管理 | 施工单位必须凭《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》，在资质许可的范围内承接工程，严禁无资质、超越资质等级许可的范围、无安全生产许可证或安全生产许可证过期施工。外地入青建筑业企业还应按规定办理山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台审核及青岛市建筑市场主体信用考核登记。 施工总承包单位可将专业工程分包给具有相应资质的专业承包,将劳务作业施工分包给专业作业企业或具有相应资质和安全生产许可证的劳务单位。专业承包单位可将劳务作业分包给专业作业企业或具有相应资质和安全生产许可证的施工劳务单位。 施工总承包单位之间、专业承包单位之间不得进行工程分包；施工劳务单位或专业作业企业必须自行完成承接的劳务作业工程，不得再行分包。严禁非法挂靠、转包、违法分包，严禁将工程分包给个人或无资质施工队伍。 工程承发包双方应在工程开工前依法签订工程承包合同，由发包方负责在合同签订7日内到工程所在地建设行政主管部门备案。监理单位审查后，由施工单位在施工现场保存复印件。 施工现场依规定设立工程项目分包公示牌，对所有分包企业登记公示，填写完整没有漏项。 企业为外地入青施工企业的应将本企业信用信息录入我市施工企业考核系统，并经市级建设行政主管部门审核完毕，使用外地入青施工企业的，应督促其将信用信息录入我市施工企业考核系统，做好信息审核工作。 | 20 |  |  |
| 2 | 法律法规宣传教育 | 认真落实“谁执法谁普法、谁主管谁普法”责任制要求，认真开展“尊法学法守法用法”活动，积极推进普法宣传教育“进企业、进项目、进现场”。 （1）组织工作扎实有力，有组织、有计划、有部署、有安排； （2）内容丰富，覆盖面广，贴近实际，针对性强； （3）形式多样，特点突出，围挡、办公、会议、生活、作业区有上墙和悬挂内容，有宣传栏、宣传墙等普法教育园地。 | 5 |  |  |
| 3 | 劳动用工管理 | 施工单位应对进场从业人员实名制信息管理，对所有进场工人建立花名册。 施工单位必须按有关要求及时与施工现场务工人员签订规范的劳动用工合同。劳动用工合同使用规范文本，各项内容填写规范、明确。 劳动用工合同必须加盖法人用工单位公章或劳动合同专用章并由务工人员签字，双方各持一份。 | 20 |  |  |
| 4 | 持证上岗管理 | 施工现场实行全员持证上岗制度。项目经理、关键岗位管理人员、技术工人、特殊工种人员、普工等所有人员必须持有相应证件，确保培训考核合格，证件真实有效、人证相符。 | 20 |  |  |
| 5 | 工人工资发放 | 施工单位应在施工现场设置《建筑工人维权须知》告知牌，告知牌应明示建筑工人劳动用工相关要求、岗前培训、工资发放、项目经理联系电话、企业有关负责人联系电话、当地建设行政主管部门和人社部门投诉电话等内容。 施工单位必须及时、足额将工人工资发放给工人本人。 工资发放证明相关资料及时填写齐全，由工人本人签字齐全并进行公示，相关证据要拍照留存。 | 20 |  |  |
| 6 | 劳务资料管理 | 总、分包各方应在施工现场存放必备的队伍管理资料。存放复印件的，应经本单位确认并加盖公章。总承包方应存放本单位和所有分包方的相关资料。 现场资料应包括以下内容： （1）《企业法人营业执照》(复印件)、《建筑业企业资质证书》(复印件)、《安全生产许可证》(复印件)、外地施工企业信用信息录入我市考核系统的网页查询截图（复印件，适用于外地施工企业）； （2）建筑工程（专业、劳务）分包登记表； （3）工程总、分包合同及建设、监理单位对分包合同的认可证明； （4）现场管理人员、工人花名册； （5）现场管理人员和工人的劳动合同、社会保险证明、工资发放证明、岗位证书和身份证（复印件）； （6）工程款、分包款、设备材料采购及租赁费拨付证明； （7）其他资料。 | 15 |  |  |

（七）绿色施工考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色施工方案 | 项目应编制较为完善的绿色施工方案。绿色施工方案应包括：绿色施工考核指标、绿色施工组织管理、现场环境保护、安全防护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施、节地与施工用地保护措施、绿色施工的“四新”应用、绿色施工的技术创新点、绿色施工评价管理、主要机械设备详表、工作人员投入详表、施工总平面图布置等。 | 10 |  |  |
| 2 | 环境保护 | 环境保护标识。 人员健康措施。 扬尘控制措施。 建筑垃圾处理回收措施。 污水排放措施。 光污染、噪音控制措施。 温暖季节，施工现场应进行适当的绿化。绿化面积不小于生活、办公区面积的15％。 | 20 |  |  |
| 3 | 节材与材料资源利用 | 绿色、环保材料选用。 材料节约措施。 资源再生利用措施。 | 20 |  |  |
| 4 | 节水与水资源利用 | 节约用水措施。 水资源利用措施。 | 20 |  |  |
| 5 | 节能与能源利用 | 节能控制措施。 临时用电、机械设备管控措施。 新型能源利用。 | 20 |  |  |
| 6 | 节地与土地资源保护 | 施工临时用地审批用地手续。 节约用地措施。 保护用地措施。 | 10 |  |  |

（八）工程创新考核评价标准

| 序号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码信息应用 | 工人信息管理。 工程质量管理。 材料、试块等管理。 | 10 |  |  |
| 2 | 动画演示交底、培训 | 动画演示交底、培训。 质量、安全技术交底、培训等。 | 10 |  |  |
| 3 | BIM技术应用 | （1）现场场地布置中的BIM应用，优化场地布置。 （2）建立BIM施工模型，形象指导施工过程。 （3）深化、细化设计，完善指导施工。 （4）专业协调。进行建筑、结构、设备等各专业以及管线在施工阶段综合的碰撞检测、分析和模拟，消除冲突，减少返工。 （5）成本管理与控制。应用BIM施工模型，精确高效计算工程量，进而辅助工程预算的编制。在施工过程中，对工程动态成本进行实时、精确的分析和计算，提高对项目成本和工程造价的管理能力。 （6）施工过程管理。应用 BIM施工模型，对施工进度、人力、材料、设备、质量、安全、场地布置等信息进行动态管理，实现施工过程的可视化模拟和施工方案的不断优化。 （7）质量安全监控。综合应用数字监控、移动通讯和物联网技术，建立BIM与现场监测数据的融合机制，实现施工现场集成通讯与动态监管、施工时变结构及支撑体系安全分析、大型施工机械操作精度检测、复杂结构施工定位与精度分析等，进一步提高施工精度、效率和安全保障水平。 | 20 |  |  |
| 4 | “互联网+”技术应用 | （1）劳务实名制一卡通系统。 （2）高支模板变形监测系统。 （3）塔吊运行监控系统。 （4）临边、洞口等危险区域红外防护报警系统。 （5）生活区用电监控系统。 （6）噪声扬尘监测系统。 （7）建筑物联网技术。 （8）建筑3D打印。 （9）VR虚拟现实技术。 （7）其它新技术应用。 | 25 |  |  |
| 5 | 推广应用装配式建筑 | 应用外墙板，内墙板，叠合板，阳台，空调板，楼梯，预制梁，预制柱等装配式构建，不断提高装配率。 | 15 |  |  |
| 6 | 工地党组织建设 | 落实《关于做好建设工地党组织建设和流动党员管理服务工作的实施意见》（青建党字[2016]1号）要求，按照坚持以“党建促进城建,城建推动党建”为目标,以“支部建设到项目,红旗飘扬在工地”为主线,按照“健全组织体系、优化服务管理、发挥党员作用、提升整体素质”的思路,推进建设工地服务型党组织建设,加强建设工地党员特别是流动党员管理服务,促进建设行业党建工作和行业管理水平全面提升。 | 20 |  |  |