关于做好第9号台风“利奇马”预防工作

的紧急通知

各项目监理部、事业部：

据气象部门预报，预计今年第9号台风“利奇马”于12日在山东半岛登陆，10日夜间至12日，有暴雨、局部大暴雨或特大暴雨，风力8～9级、阵风11级。各项目监理部务必协同参建各方严格执行市安监站 《关于立即开展房屋建筑工程施工安全大检查切实做好汛期施工安全管理的通知》（青建安监字〔2019〕12号）和《关于做好第9号台风“利奇马”防御工作的紧急通知》的各项要求，重点做好以下几方面预防措施。一、深基坑。1、防坍塌；2、凡是基坑边板房安排人员住宿的，台风来临前必须全部撤离撤出；3、做好深基坑的排水、降水工作，备足防排水物资，将潜水泵、沙袋等防汛物资储存于施工现场。二、起重机械。塔吊自由端高度和独立高度严格控制在设计高度的80%以内；塔吊、施工电梯与建筑物间拉结、固定牢靠；做好防雷措施；风力达到6级必须停止使用。三、临建设施、围挡墙。对临建板房、围挡墙采取有效加固措施，存在安全隐患的要坚决予以拆除。制定人员应急疏散安置方案，提前落实应急安置点，汛情中，如发现异常情况，立即组织人员有序撤离，确保人员的生命安全。四、脚手架、模板支撑。重点检查脚手架基础、架体结构和拉结点设置，确保基础排水及时、可靠，架体安全、稳定。五、临时用电。在建工程及脚手架、起重机械、临建板房与外电线路之间要保持一定安全距离，小于安全距离时必须采取防护措施；各监理部会同参建各方，认真执行工作领导值班带班制度和报告制度，保持通讯畅通。

公司工程部

2019年8月9日