- 青岛市住房和城乡建设局关于切实加强深基坑工程质量安全管理的通知

2019-08-20

各区、市住房城乡建设主管部门,青岛西海岸新区城市建设主管部门，各有关单位：

为切实加强全市建设工程深基坑质量安全管理，确保建设工程及周边环境安全，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（第37号部长令）、《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》（ 鲁建质安字〔2018〕15号）等国家和省市有关法律法规和文件规定，结合本市实际，特通知如下。

一、深基坑工程设计应当按照设计程序和技术责任制进行设计，提交有关设计文件、计算书，并明确安全等级、设计使用年限、施工技术要求、材料与围护结构的试验与检测要求、围护结构与环境的监测要求，监测要求应包括监测项目、测点位置和数量、监测控制值及预警级别等。深基坑工程设计文件必须组织专家评审，评审通过后方可实施。建设、设计、勘察等单位必须指派法定人员参加会议，《深基坑工程设计评审报告》应当填写有关单位全称，参会人员姓名应据实填写，专家应签字确认。

二、要严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（第37号部长令），建设、施工、监理、勘察、基坑工程设计、检测及监测单位必须按规定派员参加专项施工方案、监测方案的专家论证会，《深基坑工程专项施工方案专家论证报告》应当填写有关单位全称，参会人员姓名应据实填写，专家应签字确认。深基坑工程专项施工方案、监测方案经专家组论证通过后方可实施，严禁不经规定人员和不按规定内容编制方案，严禁不按规定程序和法定参会人员进行专家论证，严禁不按经专家论证通过的方案施工等违法违规行为。

三、施工过程中材料的试验与围护结构检测不合格时，严禁转入下道工序施工。预应力锚杆支护体系未经抗拔检验或未张拉锁定，不得进行下层土方开挖施工。分层开挖、分层支护的工程严禁超挖。严禁建设单位或工程总承包单位任意压缩合理工期。

四、监测单位应当按照深基坑工程监管要求，采用信息化手段及时向建设、监理、施工、设计单位及行业主管部门上传有关监测信息。当监测数据已达预警值时，建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应根据预警信息，及时采取有效措施，尽快恢复基坑安全。预警消警后，设计单位应提出新的监测控制值。

五、对环境或地质条件极其复杂，或最大开挖深度超过25（含）米的超深基坑建设单位应采用实时监测手段，提高监测工作的科学性与时效性。

各区、市住房城乡建设主管部门及各建设、施工、监理、监测等相关单位应采用信息化手段，创新深基坑工程监管模式，加强深基坑工程各环节的实时监管，确保深基坑工程安全。

青岛市住房和城乡建设局

2019年8月19日